福州大学绿化工程询价表

报价公司（盖章）：       联系人（签字）：           联系方式：

报价金额：           （大写：             ）

本次报价含以下约定事项：

- 本报价执行最高限价：49800元。高于本限价的报价无效。

- 本报价为包干报价，含项目内容所列的采购、人工、机械、税费等所有费用。

三、完工时间：报价方接到学院中标公告电话通知后5日内完成。

四、报价单须密封并加盖骑缝章，附营业执照复印件（营业范围含绿化工程、园林工程），未有此营业范围的报价无效；

五、报价单请于2020年9月4日16:00前书面送至福州大学石油化工学院泉港校区图书馆102办公室欧老师13850100675。

六、项目内容

（一）红花檵木

1、地点：泉港校区图书馆门前绿化带，一共8条，每条的规格是1.2m宽*38m长，具体工程量以报价方现场勘查为准。

2、工程内容：

（1）将原有成活的杜鹃花旧苗完整取出，由校方安排他方种植到他处；

（2）原土下挖30公分（地面有电线，使用人工挖掘），所挖的土运至学校教师公寓旁，，具体工程量以报价方现场勘查为准。

（3）采购种植土并填满；要求种植土是具备一定的肥力及良好的壤土结构的种植土，种植土内不得含有建筑垃圾及其他不利于植物生长的物质，栽植以前应按照规范及校方要求进行种植土细整；严禁将建筑垃圾或较大石块掺杂回填；种植土要进行有组织回填，避免反复碾压造成壤土结构严重破坏。

（4）采购约10000棵红花檵木袋苗（苗高不低于25公分），并种植；苗木种植时树球的包装袋、绳须去除。具体工程量以正常密度种植时场地实际需求为准。

3、养护期7日，养护期内，主要对苗木进行除杂、浇水、修剪等。

3个月包活期，包活期内树苗不成活的，由中标方补种。

（二）黄花槐

1、地点：学生公寓门口

2、工程内容：

（1）原5棵旧树木挖出；

（2）采购5棵黄花槐种植，黄花槐胸径不低于15公分，高不低于3米，冠幅不低于1.5米；

3、树木种植品种、规格符合校方要求。所有苗木种植时只能进行适当的疏枝、修剪，需保留原有树冠形状，不得进行杀头、截干等影响树形的修剪。

4、苗木种植时树球的包装袋、绳须去除。

5、种植穴的规格要符合校方的要求，形状为长方体，不能挖成圆柱体和梯形体。

6、养护期7日，养护期内，主要对苗木进行除杂、浇水、修剪等。

1年包活期，包活期内树苗不成活的，由中标方补种。

七、验收要求

1、验收时不合格部分不予计算工程量，不合格部分的工程款从总工程款中扣除。

2、中标方要确保验收时施工现场及范围内道路清洁，废弃物、垃圾及多余土方需清理完毕。

3、工程中如有被破坏的部分，则验收时要照质量修复完毕。

八、工程款的支付

1、工程竣工验收合格，甲方以转账方式向乙方支付工程价款的80%，乙方提供工程款的全额发票。

2、验收合格三个月后，达到养护质量要求，甲方以转帐方式向乙方支付剩余工程价款。