福州大学询价表

报价公司（盖章）：       联系人（签字）：         联系方式：

一、服务项目、数量及报价单：

| 序号 | 服务项目 | 数量（台） | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体挂壁式空调清洗消毒 | 419 |  |  |
| 2 | 分体立柜式空调清洗消毒 | 118 |  |  |
| 3 | 分体天花机空调清洗消毒 | 72 |  |  |
| 空调总计 |  | 609 | / |  |

二、交付时间、地点和条件

1、交付时间：合同生效后7日内完成。

2、交付地点：泉港校区。

3、公司资质：具有保洁、清洗或家政服务相关经营范围。

4、报价最高控制价43000元，高于最高控制价的报价无效。

三、付款方式

以上报价含税票，项目验收合格后由学校一次性付款。

四、约定事项

1、报价单须密封并加盖骑缝章；

2、清洗人员食宿由报价公司自理；

3、出现少量数量变化的，以报价单价乘以变化数量对总价作相应增减；

4、报价单和营业执照复印件请于2022年5月6日12：00前书面送至福州大学石油化工学院泉港校区图书馆102办公室欧老师13850100675（邮寄的须提前一天寄出）。

五、服务内容

室内机过滤网、蒸发器清洗，室外机冷凝器清洗，空调整机表面除尘；并采用专用空调清洗剂（针对新型冠状病毒进行专业消毒，相关消毒药水符合国家相关标准）、工具、器械对部件进行清洗，清洗剂必须是符合绿标环保的产品，清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件还应恢复到原来的调节位置。

六、约定事项

1、清洗1个月内空调在运行中出现排水系统堵塞问题，乙方在接到甲方故障通知后2小时内应委派专业技术人员到现场免费疏通，其中发生的一切费用由乙方承担。

2、乙方在清洗前检验空调并试机，对空调各项功能进行检测，验证各项功能是否正常，并对外观各部进行检测。乙方因为清洗造成空调不能正常使用或是损坏的，配件提供及更换由乙方免费提供，并负责维修。

七、清洗步骤要求

（1）验机：清洗前检验空调并试机，对空调各项功能进行检测，验证各项功能是否正常，并对外观各部进行检测。首先测试遥控器能否开机接收信号，出风口叶片是否正常摆动；室内风机风速档位是否正常，电机是否有异常声音，外壳是否老化（可能出现的问题，如摆风叶拆卸容易裂，外壳卡扣老化断裂等要及时告知现场负责人）。检查空调外机是否正常工作，室内机、室外机有无噪音；制冷效果是否良好；检查遥控器好坏并擦洗遥控器，验机完毕后关闭空调并拔掉电源插头，清洗中不允许带电操作。

（2）做好周边防护：空调周边的床铺、家具及空调下方铺好防护布，防止弄脏家具。

（3）拆机清洗：拆卸空调室内机面板，取出空调室内机过滤网，卸下空调室内机导风叶，注意拆卸时的方向（有些导风叶分几段的容易断裂，尽量不要拆卸）；给空调室内机电源部分做好防护措施，避免清洗作业时水花溅到主板和接收板上，造成损坏主板和接收板；罩好空调清洗罩，防止水从墙壁流下把墙壁弄脏；给空调喷洒清洗剂，蒸发器翅片和风轮及风道均匀喷洒；用海绵刷进行对出风口进行刷洗，刷洗完后用海绵塞住风轮，防止高压冲洗时风轮电机高速运转时产生电流把电机和主板烧坏。

（4）高压冲洗：用高压水枪对空调室内机蒸发器和风轮、接水槽、出风口进行高压冲洗；对空调室内机蒸发器和风轮、接水槽、出风口进行高压冲洗。

（5）高温蒸汽消毒杀菌：使用家电专业清洗机，使用蒸汽模式，对空调蒸发器、风轮、风仓、出风口进行高温杀菌消毒；完成后，插电开机调整到吹风档，把蒸发器和风轮、接水槽及出风口的水份吹干；拆下清洗罩，并用毛巾把清洗罩内部擦干净，清洗面板、过滤网、导风叶；高压冲洗外机（冷凝器、风叶、外壳）。

（6）安装复原：将拆下下来的空调内机面板，过滤网，导风片安装复原，并对空调再次测试，确保空调正常运转。

（7）现场清洁：恢复场地卫生。

（8）验收：现场负责人验收满意。

八、验收标准

1、清洗过程按以上服务内容、约定事项和清洗步骤要求进行；

2、空调清洗后控制面板干净如新，各部件无灰尘或污物，送风清新舒适；

3、空调运转参数正常，清洗后的机组翅片干净，无灰尘，过滤网通风正常；

4、清洗后的空调设备换热器表面，托盘干净，无灰尘及污物，排水系统畅通，整机运行正常，风速达到正常参数水平，热交换器换热正常，达到设备参数的正常工作情况，换热效果良好。